蓝牙红外测温仪

Bluetooth Infrared Thermometer

Model SH233C

用户手册

- 1、概述

SH233C是一款蓝牙数据传输的红外测温仪，与手机等智能终端配套使用，用户下载App软件TempView，即可观测和存储红外温度测量数据。它具有测距比12：1、温度测量范围宽、响应时间快、数据存储等功能，可广泛的应用于工业暖通设备、电子制造器件检验、食品药品测温、科学实验、工业农业等领域。

3、产品及连接图

Phone                                                    SH233C

4、功能特性

·温度测量范围：-50 ~ 650℃（-10 ~ 1200℉）

·温度测量精度：±2%

·响应时间：500ms

·发射率：0.1~1.0（可调）

·D:S物距比：12：1

·记录间隔：60~600秒

·数据存储容量：2kB

·兼容BLE4.2/5.0和安卓苹果iOS

` 蓝牙通讯距离：≥10米

·内置锂离子充电电池

·外接充电器USB接口

·工作环境温度：0~60℃

·产品尺寸：L68xW40xH40mm

5、操作说明

5.1、光路图

5.2、操作步骤

——运行App程序TempView

从安卓或苹果iOS程序库中下载App应用软件TempView，手机运行App自动连接红外测温仪。

——电池充电

电池低压时，请将充电器USB插头插入，这时App界面会显示正在充电或充满电指示。

——设置参数

手机App程序TempView设置如下参数：温度单位、发射率、时钟、记录起始时间、测量周期、记录间隔、传输周期。

——测量物体温度

测量物体表面温度时，请将SH233C测温仪瞄准被测目标，一定要考虑测量距离与被测物体的视场D：S比，手机实时显示被测物体温度数据和温度曲线。

——蓝牙通讯中断

当蓝牙信号中断时，测温仪与手机App会执行自动重联功能，若持续1小时不能蓝牙连接，测温仪自动关机，进入低功耗休眠状态 。

——执行操作指令

可通过手机App向测温仪发送下列指令：下载数据、存储器清零

——查看记录数据

手机App可下载测温仪存储器数据，并查看温度数据的历史曲线或记录表格，或将记录表格导出。

——关机

手机App完成测量任务后，可以发送关机命令给测温仪，测温仪立刻关机，进入低功耗休眠。

5.3、App操作界面

参数配置

实时温度值、最大最小平均值

蓝牙连接

查询记录/存储清零/记录起始时间/下载数据/关机icon/激光指示

实时温度曲线

设备名称/存储器满/电池低压/预警图标